Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Брикет торф’яний, вугілля кам’яне, брикет паливний з деревної сировини згідно коду ДК 021:2015 09110000-3 - Тверде паливо» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-09-10-004555-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства .Технічне завдання розроблено відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб» ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревної сировини» Технічні умови. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до виділених коштів для закупівлі твердого палива для закладів освіти Старовижівської селищної ради згідно рішення сесії . |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | - Загальна вартість: 560 000.00 грн з ПДВ(місцевий бюджет) |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників тощо. |

Визначення середньоринкових цін  на Брикет торф’яний, вугілля кам’яне, брикет паливний з деревної сировини, для проведення ВТ, вересень 2024рік

| № | Комерційна цінова пропозиція на Брикет торф’яний, вугілля кам’яне, брикет паливний з деревної сировини від: | Ціна за одиницю товару,т |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФОП « Конопельнюк Юрій Вікторович» | Брикет торф’яний-4000 грн, вугілля кам’яне-7000 грн, брикет паливний з деревної сировини-4000 грн. |
| 3 | ТзОВ «НТРЕЙД»» | Брикет торф’яний-4200 грн, вугілля кам’яне-7000 грн, брикет паливний з деревної сировини-4200 грн. |
| 4 | ТОВ « ЕНЕРГОТЕПЛОЗБУТ» | Брикет торф’яний-4220 грн, вугілля кам’яне-7000 грн, брикет паливний з деревної сировини-4220 грн. |

Середня ціна за тонну становить: Брикет торф’яний-4140 грн, вугілля кам’яне-7000 грн, брикет паливний з деревної сировини-4140 грн.

- Технічне завдання

- Брикет торф’яний, вугілля кам’яне, брикет паливний з деревної сировини (ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)

| Номер № | Загальна назва | Номенклатура позиції | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брикет торф’яний | ДК 021:2015 - 09112200-9 — Торф | тонна | 131 |
| 2. | Вугілля кам’яне | ДК 021:2015 - 09111100-1 Вугілля | тонна | 2 |
| 3. | Брикет паливний з деревної сировини | ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо» | тонна | 1 |

Технічні вимоги до предмету закупівлі.

1.Брикет торф’яний   – 131_тонна

Брикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати  ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб.

Технічні та якісні показники брикету торф’яного

Вологість – до 20%

Зольність – до 23%

Механічна міцність – не менше 94%

Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше  14,9 мДж/кг

Масова частка дріб’язку – не більше 6 %

Розміри:  Довжина від 80 до 200 мм, Ширина від 40 до 75 мм , Висота від 15 до 70 мм.

Згідно пункту 2.1. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" передбачено, що приймальний контроль брикетів у виробника здійснює інспекція "Укрінспаливо" партіями згідно ГОСТ 13674. На кожну партію продукції  видається документ про якість.

На підтвердження пунктів 2.1. та 2.2. Розділу 2 «Правила приймання» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови" Учасник у складі пропозиції на брикет торф’яний надає сертифікат якості виданий Українською інспекцією «Укрінспаливо» відповідно до діючого в Україні ДСТУ 2042-92 «Брикети торфові для комунально-побутових потреб», дійсний на дату подання тендерної пропозиції Учасника. Сертифікат якості, на брикет торф’яний  що надається учасником повинен підтверджувати всі технічні та якісні показники брикету торф’яного передбачені даними технічними вимогами до предмету закупівлі.

3. Відповідно до пунктів 5.1.,5.2. Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", виробник гарантує відповідність брикетів торф’яних, вимогам даного стандарту, за умови дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з моменту видання сертифікату.

На підтвердження пунктів 5.1, 5.2 Розділу 5 «Гарантії виробника» ДСТУ 2042-92 "Брикети торф’яні для комунально-побутових потреб. Технічні умови", учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності брикетів торфових ДСТУ 2024-92 та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі.

Тара, упаковка – брикет торф’яний постачається насипом.

2. Брикет паливний з деревної сировини – 1 тонна.

- Брикет паливний з деревної сировини що закуповується  Замовником та  пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревної сировини» Технічні умови.

Технічні та якісні показники брикету паливного з деревини

Розміри в мм за довжиною – від 10 до 400 мм, за товщиною, шириною, діаметром від     25 до 75 мм

Щільність не менше ніж - 1100 кг/м3

Насипна щільність не менше ніж - 600 кг/м3

Вміст дрібних частин розміром менше ніж 15 мм в % - не менше ніж 8%

зольність  – не більше ніж  1%,

вологість – не більше ніж 10%

Найнижча питома теплота згорання не менше ніж 17,5 МДж/кг

Вміст сірки – не більше ніж 0,08%

Вміст домішок не більше ніж 2 %

Відповідно до п.п. 13.1., 13.2. ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревної сировини» Технічні умови, кожну партію брикетів і гранул під час відвантаження споживачеві супроводжують документом про якість установленої форми в якому вказують : назву й умовне позначення брикетів, призначеність брикетів,специфічні показники брикетів  ( групу якості, розміри, форму поперечного перерізу, сировину, зв’язувальну або іншу добавку і її кількість ), вид споживчого пакування, номінальні габаритні розміри і масу споживчого пакування, загальну масу партії ( її части) нетто, номер партії, дату виготовлення, позначення цього стандарту, номер і дату Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, вимоги щодо умов транспортування і зберігання продукції, гарантійний строк зберігання брикетів, номер приймальника технічного контролю підприємства-виробника

На підтвердження учасник надає у складі документ про якість, який за змістом та формою має відповідати п.13.2 ДСТУ 8358:2015 та має підтверджувати, всі технічні та якісні показники брикету паливного з деревини, передбачені даною закупівлею.

Відповідно до п.п. 14.1., 14.2. ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревної сировини» Технічні умови, виробник гарантує відповідність якості брикетів вимогам цього стандарту в разі дотримання споживачем наведених умов транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання брикетів – 1 рік від дати їхнього виготовлення.

На підтвердження пунктів 14.1, 14.2 Розділу 14 «Гарантії виробника», ДСТУ 8358:2015 «Брикети та гранули паливні з деревної сировини» Технічні умови учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності брикетів паливних з деревини  ДСТУ 8358:2015 та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі.

Тара, упаковка – брикет паливний з деревини постачається в термоупаковці поліетиленовий пакет,  на палеті.

3. Вугілля кам’яне марки Г(Г2)/А 13-100 - 2 тонни

- Вугілля камяне марки Г(Г2)/А 13-100 що закуповується  Замовником та  пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб » Технічні умови.

Технічні та якісні показники вугілля камяного

Марка вугілля згідно з ДСТУ 3472 – марка Г(Г2)/А

Розмір кусків – 13-100 мм

Зольність на сухий стан палива Аd – не більше 22,0 %

Загальна волога на робочий стан палива Wrt – не більше 9%

Масова частка кусків розміром менше нижчої границі, % - не більше 17%

Нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri , в МДж/кг (ккал/кг) – не менше 23,207 (5543)

- Відповідно до п.п.7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», під час укладання договору на постачання вугілля для побутових потреб, повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик – чотири роки.

- На підтвердження п.п.7.10. ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», учасник надає у складі пропозиції договір на постачання вугілля, з виробником або його офіційним представником, або його покупцем, або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання з яким в учасника укладений договір на постачання вугілля марки Г(Г2)/А 13-100, а також на вугілля кам’яне  марки Г(Г2)/А 13-100 у складі пропозиції, відповідно до ДСТУ 7146:2010, учасник надає копію дійсного сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Термін дії сертифіката має бути чинний станом на дату подання тендерної пропозиції Учасника.

- 5. Відповідно до п.7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., ДСТУ 7146:2010, «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» партію вугілля вважають прийнятою до відправлення, якщо від неї  відібрано об’єднану товарну пробу згідно з ДСТУ 4096, та оформлено посвідчення якості. У посвідченні якості зазначають: назву підприємства-виробника, назву продукції ( марку вугілля, розмір кусків вугілля), назву споживача та дату відправлення, номер і дату договору про постачання, номери вагонів або інших транспортних засобів, масу  нетто, результати аналізування : зольність на сухий стан палива Аd, загальну вологу на робочий стан палива Wrt , масову частку кусків розміром менше нижчої границі, %, нижча теплота згорання на робочий стан палива Qri , в МДж/кг (ккал/кг), позначення цього стандарту.

- На підтвердження п.п. 7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., учасник процедури закупівлі учасник надає у складі пропозиції, посвідчення якості на вугілля кам’яне марки Г(Г2)/А 13-100, видане та оформлене у відповідності до п.п.7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8., ДСТУ 7146:2010. Надане учасником  у складі пропозиції, посвідчення якості, за формою та змістом має відповідати  п.п. 7.3.,7.4.,7.5.,7.6.,7.8.,  ДСТУ 7146:2010, та  пункту 5, розділу 4, Додатку 1 до тендерної документації.

4.Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даного технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсязі, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника»

- 5. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане учасником у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника його адреса, телефон.

6. Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи.

7. Строк постачання: до 15.12.2024 року.

8. Адресна доставка товару: Україна, Волинська обл., Ковельський р-н, 44452,с.Мизове, вул.Б.Хмельницького,114; 44425, с.Смолярі, вул.Центральна,37; 44408, с.Нова Вижва, вул.Міщанська,20; 44416, с.Поліське, вул.Солобаєва,42; 44424, с.Галина Воля, вул.Митрополита Ніфонта,35 .

Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»